Ref：20251119

Date：2025-11-19

QUOTATION（报价）

热风循环烘箱

烘箱技术规范合同附件

型号

CS881-TG

箱体内尺寸

工作温度范围

控温精度

加热功率

1200×1500×1500mm

宽×深×高（mm）

常温-300℃

（任意可调）

±1℃

功率21KW

吴江长胜烘箱设备制造有限公司

WUJIANG CHANGSHENG OVEN EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD

TEL：0512-63336028

FAX：0512-63336028

QUOTATION（报价） 报价单; 热风循环烘箱 CS881-TG. DATE; 2025-11-19; REF; 20251119. TO; TEL; 0512-63336028. ATTN; FAX; 0512-63336028. FAX; PAGE; 共 8 页. 品名; 型号; 数量; 单价; 价格（含税价）. 热风循环烘箱 箱体内尺寸： 1200×1500×1500 mm; CS881-TG; 1台; 33000; 33000元. 人民币总计 叁万叁仟元整; 含税含运费 33000元. 01 产品附件说明. 产品制作周期 加工时间款到后20个工作日内完成。（法定节假日除外）; 随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。. 保修范围 整机保修壹年（除人工损坏）包含所有电器元件。终身维护。; 运费以及税率 价格含13%税票，我方负责送货至公司院内。. 付款方式 预付50%，通知发货付提货款50%，并开具13%增值税发票。; 报价有效期 2025年11月30日。.

02 规格参数. 工作温度范围 常温-300℃ （任意可调）; 客户常用温度 室温-200℃ 可调; 控温精度 ±1℃; 温度均匀性 ±3℃ （空载状态下）. 箱体内尺寸 1200×1500×1500 mm 宽×深×高（mm）; 箱体外尺寸 1400×2200×2200 mm （以实际为准）. 使用电压 3N+PE/380V/50HZ; 加热功率 功率 21KW; 鼓风功率 1100W （380V）; 电器控制箱位置 箱体侧方位. 03 设备概述. 概述： 01; 本型烘箱具有独特设计的强鼓风循环系统，确保了温度的稳定性，控温系统采用数显控温，直观醒目，设有可靠性保护装置，超温报警。; 02; 可为用户设计定制引进生产线配套等特殊要求的产品。. 03; 设备外壳采用优质A3冷板制作。; 04; 工作室内胆材料采用201不锈钢板材制作，钣金折弯，焊接。. 05; 强压风循环模式采用左右侧出风，中间吸风的原理，如此反复循环。; 06; 加热元件安装在烘箱风道内，循环电机安装于箱体顶部，可以让电机寿命延长，双开门形式，门扣采用杠杆式拉手。. 07; 电器控制面板安装于箱体右侧部，便于工人操作。; 08; 电器部分均采用国际和国内著名品牌，使用寿命长，安全性能高等优点。.

04 箱体制作材料. 外壳材料; 采用厚度为1.2mm，优质冷板制作、钣金折弯，焊接。. 外壳骨架; 采用镀锌10#槽钢、镀锌6#~8#角钢等型钢除锈处理后框架焊制而成。. 内壳材料; 厚度为1.2mm201不锈钢板制作，钣金折弯、氩弧焊接。. 内壳骨架; 采用8#槽钢、6#~8#角钢框架焊制，局部采用2.0mm钢板、钣金折弯、以做加强。. 通风板材料; 厚度为1.2mm304不锈钢板制作，机床冲孔、钣金折弯。. 门配置与结构; 双开门结构： （一）开门方式：正面手动开门。 （二）门扣采用杠杆式拉手，表面涂铬处理。 （三）大门合金铰链上下2套，共4副。表面镀铬处理。 （四）门底板采用厚度为1.2mm201不锈钢板、钣金折弯、氩弧焊接、抛光拉丝处理。 （五）门保温材料：采用高密度优质硅酸铝棉保温及矿棉保温板充填而成，保温性强。 （六）石棉绳密封条四周压迫式迫紧。. 箱内底部支撑; 铁脚. 箱体内部支撑; 箱体内配台车一台加不锈钢框架小车加7块承重托盘. 箱体外部; 配子母台车一辆，方便在车间移动. 外箱涂装材料; 符合国家环保要求材料，颜色自定义。. 客户烘烤产品; 橡胶. 保温层厚度及材料; 各部位按照炉外温升及节能考虑设计厚度120mm，填充物材料：120K级高密度硅酸铝纤维，耐高温850℃，导热系数为0.0048W/(m·℃). 箱体组成; 箱体、鼓风及排气系统、电器控制部分等。. 箱表面温升; 按JB5220-91行业标准，工作温度不超过200℃的干燥箱，表面温度不大于室温加25℃。.

05 进气及排气系统. 进气：（自然进气）; 位于设备循环风机轴口，有利于风机使用寿命。. 排气：（手动控制）; 1个孔径120mm手动排气孔，1个自动强排抽风机，位置在烘箱顶部，建议客户安装外接排风管，将废气统一排放到车间外。. 06 循环系统. 循环方式; 强压风模式。（本设备空气经过加热后、由离心循环风机，将热空气鼓入侧风道出风口，风道两侧水平流出，进入工作室同烘烤工件充分导热、进行热交换后，回到工作室顶部风道，如此反复循环，使工作室温度升高。此设备结构和热风循环之原理，确保烘箱内部各区域的温度均匀性）。. 电机装置; 1100W/380V耐高温循环电机前后安装在箱体顶部，自然排风。. 风轮材料; 风轮材料烘箱专用白云机电多翼式涡轮不锈钢风叶。. 07 加热系统. 加热元件材料; 采用覆套式无尘化不锈钢U型管状电热发生器，主加热元件功率21KW。分1组加热控制。连续使用寿命可达3万小时以上。. 加热元件位置; 加热室设置在两侧风道内，电热管垂直竖向放置，增大散热接触面积。. 升温时间; 从常温升温至300℃，不大于90分钟。（空载状态下）。. 测试时须知：测试点应距离内壁材料至少100毫米，距离门壁至少120毫米。测试时间应在到达温度（恒温状态）后至少10-15分钟。.

08 电器配置 （客户可指定控制电器品牌，价格另议）. 温度控制仪; 主控采用宇电仪表/智能/双数显/微电脑控制器，控制精度±1℃，带P.I.D自整定调节，自动恒温。. 二级机械保护; 采用正泰品牌。（符合消防验收之规范）. 时间设定装置; HS48S-99.99定时器，可人工/自动开关，当温度到达所设定温度时即开始计时，当时间到达所设定范围后即切断加热电源。. 测温装置; 采用K型温度传感装置，测温精度±1℃FS。. 声光报警装置; APT/AD16型声光报警装置，设定时间结束或超温时报警提示，安装位置在电器箱顶部，醒目、直观。. 开关及指示灯; 采用正泰品牌电器。. 控制电路电压; 220V/50HZ. 断路器启动; 正泰品牌电器，带漏电保护的断路器启动，有效保护所有电器元件。. 接触器; 著名品牌接触器。. 其它电器; 采用正泰·施耐德品牌电器。. 安全保护系统; 断路保护、电机过载保护、超温保护装置等。. 09 产品实物图. 图片仅供参考，以实物为准

10 公司设备. 图片仅供参考，以实物为准

11 意见及建议. 如您所烘烤的物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请加以详细说明，必要时要加装防爆装置。严禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品！（印刷品必定存有挥发性气体，务必加防爆装置）. ▍安装要求 — 设备正面距离墙壁不得小于1000mm，左右后侧不得小于700mm。 — 用户须提供独立的配电开关并负责设备外部的电源的连接。.; ▍正常工作环境条件 温度：5℃～45℃. 相对湿度：不大于45%. 周围无强烈的振动和气流存在. 电源：三相四线交流电380V，频率：50HZ. 无腐蚀性气体存在. 请务必接地！.. 感谢您对我们产品的关注， 期待与您的合作！; 吴江长胜烘箱设备制造有限公司 Date：2025-11-19.